Schaltplan- und Layout-Review

# Allgemeine Projektinformationen

| Projektname | AM Receiver |
| --- | --- |
| Version / Datum | V1 / Review 2026-07-05 |
| Reviewer | T. Brown / Gruppe 12 |
| Gruppennummer | Gruppe 12 |
| Review-Datum | 2026-07-05 |
| Verwendete Tools | KiCad 10.0.0, ERC/DRC, iBOM, STEP, Gerber/Drill/PnP, BOM CSV, Herstellerdatenblaetter |

# Zusammenfassung und Empfehlungen

| Bereich | Bewertung (1–5) | Bemerkungen / ToDos |
| --- | --- | --- |
| Schaltplanqualität | 4 | Schaltplan ist funktional nachvollziehbar und ERC-fehlerfrei. Offene Punkte: einige alte/EOL-Risikobauteile und fehlende schriftliche Begruendung fuer Schutz- und Verfuegbarkeitsentscheidungen. |
| Layoutqualität | 2 | Layout ist weitgehend fertig, aber noch nicht freigabefaehig: DRC meldet weiterhin C131-GND-Zonen-/Maskenfehler, C131/TP115-Courtyard und Silkscreen-Meldungen. |
| BOM-Qualität | 3 | BOM ist verwendbar, aber noch nicht fertig dokumentiert: C103/C115-Datenblattlink, R/C-Werteformat, EOL-Risikoteile und Second-Source-Hinweise nacharbeiten. |
| Projektstruktur / Export | 3 | Alle Exportarten sind vorhanden. Vor Abgabe muessen Lock-/Backup-/History-Dateien, unnoetige Layer im Jobset und Revisions-/Datumsangaben bereinigt werden. |
| Gesamtfreigabe | NOK | Ich gebe das Design erst frei, wenn DRC sauber ist oder die Restmeldungen begruendet akzeptiert wurden und die BOM-/Projektstrukturpunkte korrigiert sind. |

# Liste kritischer Signale & Baugruppen

| # | Signal / Baugruppe | Warum kritisch? | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF Input / Antenne | Hochohmiger AM-Eingang; Stoereinkopplung und falscher Massebezug koennen die Empfindlichkeit stark verschlechtern. | Ich habe den Bereich als kritischen Pfad behandelt: kurze Fuehrung, nahe Masse, Testpunkt ANT_IN. Final manuell gegen Referenzschaltung pruefen. |
| 2 | LO / Mixer / PLL / VCO | Frequenzbestimmender Bereich; Layout, Versorgung und Nachbarschaft beeinflussen Mischfrequenz und Stabilitaet. | Ich habe eigene Funktionsbereiche und Testpunkte vorgesehen. Versorgung/Entkopplung und Abstand zu Audio/Leistungspfaden final pruefen. |
| 3 | IF Filter / Demod / Audio | 455-kHz-Filter, TDA1072AT und Audioausgang sind funktionskritisch; mehrere Teile sind legacy/EOL-Risiken. | Ich habe die Referenzschaltung nachgebildet. TDA1072AT/SFZ455A bleiben Beschaffungsrisiko ohne direkten Drop-in-Ersatz; C131-Layoutfehler beheben. |

# Schaltplan-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Schaltplan enthält ein Deckblatt und sieht „sauber“ aus | OK, 2026-07-05 | Ich habe ein Deckblatt angelegt und den Schaltplan in Funktionsgruppen strukturiert. |
| S2 | Inhaltsverzeichnis auf Deckblatt vorhanden | OK, 2026-07-05 | N/A - das Projekt ist klein/einfach genug; die vorhandene Blatt-/Info-Navigation reicht fuer diese Abgabe. |
| S3 | Revision History und Versorgungsspannungsbereich auf Deckblatt vorhanden | Teilweise, 2026-07-05 | Revision History und Versorgungsspannungsbereich sind eingetragen. Massnahme: Datumsangaben zwischen Deckblatt, Layout und Silkscreen vereinheitlichen. |
| S4 | Zeichnungsrahmen enthält eigenes Logo (z. B. HAWK) | OK, 2026-07-05 | Zeichnungsrahmen mit HAWK/Projektbezug ist verwendet. |
| S5 | Zeichnungsrahmen enthält Titel, Gruppennummer und Namen | OK, 2026-07-05 | Titel, Gruppe und Name sind im Zeichnungsrahmen/Deckblatt eingetragen. |
| S6 | Bauteilreferenzen sind dreistellig und seitenspezifisch (R100, R200...) | OK, 2026-07-05 | Bauteilreferenzen sind dreistellig und liegen im 100er-Bereich passend zur Schaltplanseite. |
| S7 | Kein Bauteil hat offene Pins (nicht-benutzte Pins sind gekennzeichnet) | OK, 2026-07-05 | ERC ist sauber; unbenutzte Pins wurden als No-Connect markiert. |
| S8 | Relevante Netze sind sinnvoll benannt | OK, 2026-07-05 | Wichtige Netze und Funktionsbereiche sind benannt, z. B. RF/Mixer/IF/PLL/Audio/Testpunkte. |
| S9 | Wichtige Funktionen sind berechnet/simuliert; Simulationen sind geprüft (ggf. Referenz zur Simulation im Schaltplan enthalten) | Teilweise, 2026-07-05 | Ich habe die Referenzschaltung nachgebildet, aber Berechnungen/Simulationen zu Filter, Oszillator, Pegeln und Versorgung sind nicht vollstaendig dokumentiert. |
| S10 | Wichtige Werte (z. B. Verstärkung, Grenzfrequenz, etc.) und Überlegungen sind im Schaltplan als Kommentar enthalten | Teilweise, 2026-07-05 | Einige Kommentare sind vorhanden. Massnahme: Grenzfrequenzen, Abstimm-/Filterwerte und Versorgungsannahmen direkt im Schaltplan ergaenzen. |
| S11 | Schaltplan enthält Baugruppenbezeichnungen für relevante Funktionsgruppen (z. B. EKG-Peak-Erkennung), Legenden, Kommentare | OK, 2026-07-05 | Baugruppenbezeichnungen fuer RF Input, Mixer/Oscillator, Divider, IF Filter, PLL/VCO, Audio und Versorgung sind vorhanden. |
| S12 | Neue Schaltplanteile sind im Vieraugenprinzip überprüft | Teilweise, 2026-07-05 | Neue Schaltplanteile sind von mir erstellt/angepasst. Massnahme: Vieraugenpruefung durch zweite Person dokumentieren. |
| S13 | Neue Schaltplansymbole sind im Vieraugenprinzip geprüft | Teilweise, 2026-07-05 | Custom-Symbole fuer SA612/TDA1072/SFZ/JFET wurden verwendet. Massnahme: Pinout und Symbolfelder durch zweite Person gegen Datenblatt pruefen lassen. |
| S14 | Alle berührbaren Schnittstellen sind ausreichend ESD-geschützt (z. B. TVS oder Widerstände) | Teilweise, 2026-07-05 | Beruehrbare Schnittstellen sind Antenne, DC-Buchse und Lautsprecherklemme. Ich habe keinen separaten TVS-Schutz vorgesehen; Risiko/Begruendung dokumentieren oder Schutz ergaenzen. |
| S15 | Sicherungen vorgesehen falls notwendig, Berechnung korrekt? Werte angegeben? | OK, 2026-07-05 | N/A - fuer den Labor-/Kleinspannungsaufbau wurde keine Sicherung vorgesehen. Bei externer Versorgung muss die Strombegrenzung des Netzteils verwendet werden. |
| S16 | Verpolungs-/Überspannungsschutz notwendig, geprüft und ausreichend? | Teilweise, 2026-07-05 | Verpolungs-/Ueberspannungsschutz ist nicht als eigenstaendige Schutzstufe dokumentiert. Massnahme: Eingangsschutz pruefen oder im Bericht begruenden. |
| S17 | Versorgungsspannungsanschlüsse sind mit Kondensatoren entkoppelt (i. d. R. ein 100 nF Kondensator pro Pin) | OK, 2026-07-05 | Versorgungsanschluesse sind mit 100-nF- und Bulk-Kondensatoren entkoppelt. |
| S18 | Dielektrikum (Filter i. d. R. NP0/CP0; schlechter als X5R sollte vermieden werden) und Spannungsfestigkeit der Kondensatoren sind angemessen? Gepolte Kondensatoren sind richtig herum? | Teilweise, 2026-07-05 | Ich habe C103/C115 auf C0G/NP0 umgestellt. Offener Punkt: Datenblattlink in BOM zeigt noch auf X7R; R/C-Werte muessen Spannung/Klasse sauber enthalten. |
| S19 | Versorgungsspannung ist für alle Bauteile geeignet? Alle Power-Pins korrekt angeschlossen? | OK, 2026-07-05 | Alle Power-Pins sind angeschlossen; ERC meldet keine Versorgungsfehler. |
| S20 | ERC durchgeführt und ohne (kritische) Fehler? | OK, 2026-07-05 | ERC wurde ausgefuehrt und ist ohne Fehler/Warnungen. |
| S21 | Bauteilverfügbarkeit (Lieferbar / nicht EOL) geprüft | Teilweise, 2026-07-05 | Beschaffung ist kritisch: SA612AD ist laut NXP no longer manufactured; TDA1072AT/SFZ455A sind legacy/obsolete-Risikoteile ohne einfachen Drop-in-Ersatz. |
| S22 | Kommunikationsterminierung korrekt (z. B. I2C, RS-484)? | OK, 2026-07-05 | N/A - keine I2C/RS485/sonstige terminierungspflichtige Kommunikationsschnittstelle im Design. |
| S22 | Programmier-/Debugschnittstellen vorhanden und zugänglich | OK, 2026-07-05 | N/A - keine MCU/FPGA-Programmierschnittstelle. Fuer Inbetriebnahme habe ich stattdessen viele Testpunkte vorgesehen. |
| S23 | Pinbelegung auf Steckern korrekt (TX/RX etc. nicht vertauscht; Logik eingehalten z. B. Pin 1 immer VCC bei ähnlichen Steckern) | OK, 2026-07-05 | Stecker-Pinouts wurden gemaess geplanter Funktion gesetzt: DC-Eingang, Antenne und Lautsprecher/Ausgang. |
| S24 | Steckerplatzierung erlaubt stecken ohne das andere Stecker abgedeckt werden? Genügend Platz zum Greifen/Messen? | Teilweise, 2026-07-05 | Stecker sind grundsaetzlich erreichbar. Offener Layoutpunkt: C131/TP115-Courtyardkonflikt im Bereich der Versorgung beheben. |
| S25 | Bei mehreren Seiten sind die Signale über Off-Page-Connectoren verbunden. Die Off-Page-Connectoren haben Seitenzahlen. | OK, 2026-07-05 | N/A - keine mehrseitige Schaltung mit Off-Page-Connectoren. |
| S25 | Fiducials (Passermarken) vorhanden (in der Regel drei Stück auf Top und drei Stück auf Bot; möglichst weit auseinander). | NOK, 2026-07-05 | Ich habe keine Fiducials platziert. Fuer maschinelle Bestueckung muessen drei Top- und ggf. drei Bot-Fiducials ergaenzt werden. |

# Layout-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Neue Footprints im Vieraugenprinzip geprüft | Teilweise, 2026-07-05 | Ich habe Custom-Footprints fuer AM-spezifische Teile verwendet/erstellt. Massnahme: SFZ455A, Trimmer und Sonderteile im Vieraugenprinzip gegen Datenblatt pruefen. |
| L2 | Lagenaufbau eingestellt und geprüft | OK, 2026-07-05 | 2-Lagen-Leiterplatte mit Standardaufbau ist eingestellt. |
| L3 | Designregeln (Abstand, Breite, Vias) eingestellt und geprüft | Teilweise, 2026-07-05 | Designregeln sind eingestellt, aber die aktuellen DRC-Meldungen zeigen, dass die Regeln noch nicht voll erfuellt sind. |
| L4 | DRC fehlerfrei (oder Warnungen geprüft und Erklärung dokumentiert) | NOK, 2026-07-05 | DRC ist noch nicht sauber: C131 hat Clearance/Soldermask-Probleme zur GND-Zone, C131/TP115 Courtyard-Overlap und Silkscreen-Meldungen. |
| L5 | PCB-Abmessungen sind (X, Y)? Ist das korrekt? Abmessungen sind in User.Drawings enthalten? | OK, 2026-07-05 | PCB-Abmessungen 115 mm x 50 mm sind in User.Drawings enthalten. |
| L6 | Assembly-Layer lesbar und aufgeräumt | OK, 2026-07-05 | Assembly/Fab-Layer sind exportiert und fuer die Bestueckung lesbar. |
| L7 | Silkscreen enthält Platinenname, Datum, Barcodefläche, Ersteller | Teilweise, 2026-07-05 | Silkscreen enthaelt Platinenname/Ersteller/Datum. Massnahme: Datum korrigieren/vereinheitlichen und ggf. Barcodeflaeche ergaenzen. |
| L8 | Anschlüsse im Silkscreen sinnvoll beschriftet | OK, 2026-07-05 | Anschluesse und Testpunkte sind im Silkscreen sinnvoll beschriftet. |
| L9 | Kein Silkscreen auf Pads; unnötige Angaben gelöscht | NOK, 2026-07-05 | Noch nicht erfuellt: DRC meldet Silkscreen-Ueberlappungen und einen Silk-over-Copper-Fall. Diese Texte muessen verschoben/kleiner gesetzt werden. |
| L10 | Stecker/Befestigungen bemaßt und gerastert (z. B. 1 mm) | Teilweise, 2026-07-05 | Aussenabmessungen sind bemasst. Steckverbinder und Bohrungen sollten fuer die mechanische Abgabe noch eindeutiger bemasst werden. |
| L11 | Funktionseinheiten getrennt angeordnet | OK, 2026-07-05 | Funktionseinheiten sind logisch getrennt: RF, Mixer/Oszillator, Divider/PLL, IF/Demod, Audio und Versorgung. |
| L12 | Versorgungsspannung möglichst auf eigener Plane | OK, 2026-07-05 | N/A - 2-Lagen-Layout ohne eigene Power-Plane; Versorgung wird ueber Leiterbahnen und GND-Flaeche gefuehrt. |
| L13 | Keine Ringleitungen vorhanden | OK, 2026-07-05 | Keine Ringleitungen als bewusstes Routingprinzip verwendet. |
| L14 | Trennung von Analog- und Digitalbereich ist eingehalten? Signalführung ok? | OK, 2026-07-05 | Analog/RF/IF/Audio-Bereiche sind getrennt angeordnet; digitale PLL/Divider-Signale liegen in eigenem Bereich. |
| L15 | Gefährliche Spannungsbereiche gekennzeichnet | OK, 2026-07-05 | N/A - keine gefaehrlichen Spannungen; Eingang ist Kleinspannung. |
| L16 | Blockkondensatoren nahe am Bauteil und VIAs zu VCC und GND sind möglichst dicht zusammen? | Teilweise, 2026-07-05 | Blockkondensatoren sind platziert. Massnahme: finale manuelle Pruefung, ob VCC/GND-Vias jeweils kurz genug liegen. |
| L17 | Bauteilabstand zum Rand ist ≥ 1,5 mm? | OK, 2026-07-05 | Kein DRC-Fehler zum Bauteilabstand zur Boardkante vorhanden. |
| L18 | Power/GND mit ≥ 0,3 mm Breite und Netzklasse | Teilweise, 2026-07-05 | GND ist als Flaeche vorhanden. Massnahme: Power-Leiterbahnen/Netzklassen gegen >=0,3 mm Vorgabe pruefen und ggf. verbreitern. |
| L19 | PCB-Design-Guidelines eingehalten? | Teilweise, 2026-07-05 | PCB-Guidelines sind weitgehend beachtet; Freigabe erst nach sauberem DRC. |
| L20 | Stromführende Leiterbahnen ausreichend dimensioniert? | OK, 2026-07-05 | Stromfuehrende Leiterbahnen sind fuer Labor-/Kleinsignalbetrieb ausreichend dimensioniert; Audio-/Versorgungsstrom bleibt niedrig. |
| L21 | Hochfrequenzsignale kurz und direkt geführt (VIAs vermieden)? | Teilweise, 2026-07-05 | HF/LO/IF-Wege wurden kurz gehalten. Massnahme: kritische Pfade final im Layout nachverfolgen und Vias vermeiden, wo moeglich. |
| L22 | Rückstrompfade beachtet (kontinuierliche GND-Fläche ggf. Split für analog und digital) | Teilweise, 2026-07-05 | GND-Flaeche ist vorhanden. Offener Punkt: C131-Zonenfehler stoert die GND-Zonenfreigabe und muss korrigiert werden. |
| L23 | Anzahl der Vias minimiert bei kritischen Signalen | Teilweise, 2026-07-05 | Vias wurden nicht extrem minimiert; fuer RF/LO/IF-Pfade final pruefen, ob unnoetige Vias entfernt werden koennen. |
| L24 | Planes (GND und ggf. Power) konsistent, ohne Inseln oder Unterbrechungen; sinnvolles VIA-stiching vorhanden | NOK, 2026-07-05 | GND-Zone ist noch nicht konsistent freigegeben, da DRC C131-Clearance/Soldermask-Probleme meldet. |
| L25 | Differentialpaare korrekt geführt (Wellenwiderstand, gleiche länge & Anzahl von VIA) & terminiert | OK, 2026-07-05 | N/A - keine Differentialpaare im AM-Receiver. |
| L26 | Impedanzkontrolle bei HF-Leitungen eingehalten | OK, 2026-07-05 | N/A - keine kontrollierte Impedanz gefordert; AM/RF-Pfade werden kurz und direkt gehalten. |
| L27 | Thermisches Design bedacht (Pads, Thermo-VIAs, Kupferflächen, hitzeempfindliche Bauteile wie Elektrolytkondensatoren möglichst fern von Wärmequellen) | Teilweise, 2026-07-05 | Thermik ist wegen niedriger Leistung unkritisch erwartet. Massnahme: L78L05/L78L08 und Audio-/Bulk-Kondensatoren im Betrieb pruefen. |
| L28 | Bauteilplatzierung logisch / servicefreundlich | OK, 2026-07-05 | Bauteile sind nach Signalfluss und Servicezugang logisch platziert. |
| L29 | Programmier- & Testpunkte vorhanden und gut zugänglich (alle Spannungen haben Testpunkte? Strommesspunkte notwendig und vorhanden?) | OK, 2026-07-05 | Testpunkte fuer Eingang, Versorgung, Mixer, IF, VCO, Audio und Lautsprecherausgang sind vorhanden. |
| L30 | Pinorientierung in Footprints korrekt | Teilweise, 2026-07-05 | Pinorientierungen der Standardteile sind plausibel. Massnahme: Custom-Footprints/Symbole final gegen Datenblatt kontrollieren. |
| L31 | Keine "Stubs", ungenutzte oder offene Leitungen | OK, 2026-07-05 | DRC meldet keine unverbundenen Pads; keine bewussten offenen Leitungsstubs. |
| L32 | Geometrie ist mit der Konstruktion abgesprochen (Maße, Positionen von Steckern und Befestigungsbohrungen) | Teilweise, 2026-07-05 | Geometrie ist bemasst. Massnahme: falls Gehaeuse/Konstruktion gefordert ist, Steckverbinder-/Bohrungspositionen formal freigeben lassen. |
| L33 | 3D Ansicht ist vollständig – alle relevanten Bauteile haben ein 3D-Model | OK, 2026-07-05 | Relevante Bauteile haben 3D-Modelle; fehlende Modelle betreffen Testpunkte, Befestigungsbohrungen und Logo und sind fuer Kollisionspruefung unkritisch. |
| L34 | Das Layout passt zum geplanten Fertigungsprozess (z. B. keine BGA bei Handlötung / Bestückung, keine Pads unter dem IC bei Handlötung) | OK, 2026-07-05 | Fertigungsprozess passt: 2-Lagen, SOIC/SOT/0603/THT, handloetfreundliche Footprints, keine BGA/QFN-Spezialprozesse. |
| L35 | Stecker sind nach dem Poka-Yoke-Prinzip codiert? | Teilweise, 2026-07-05 | DC-Buchse ist mechanisch kodiert. Antennen-/Lautsprecheranschluss sind nicht voll Poka-Yoke-sicher; Beschriftung muss Verpolung/Fehlstecken verhindern. |
| L35 | User.Drawings enthält Abmaße, Kennzeichnung wichtiger Stecker & Bohrungen und die Tabellen Platinen Eigenschaften und Lagenaufbau sind enthalten? | Teilweise, 2026-07-05 | User.Drawings enthaelt Aussenabmessungen. Massnahme: Bohrungen/Stecker und Platinen-/Lagen-Tabelle vollstaendig eintragen, falls gefordert. |
| L35 | Der Zeichnungsrahmen ist korrekt gefüllt? | Teilweise, 2026-07-05 | Zeichnungsrahmen ist gefuellt. Massnahme: Datum/Revision zwischen Schaltplan, Layout und Silkscreen konsistent setzen. |
| L36 | Unnötige Lagen wurden entfern.t | Teilweise, 2026-07-05 | Unnoetige Innenlagen/Exportoptionen und temporaere Projektdateien muessen vor Abgabe entfernt bzw. ignoriert werden. |

# BOM-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Alle Bauteile enthalten Reference, Value, Anzahl und Footprint | OK, 2026-07-05 | BOM enthaelt Reference, Value, Qty und Footprint fuer alle bestueckten Positionen. |
| B2 | Widerstandswerte im Format: Wert Toleranz (z. B. 10k0 1%) | NOK, 2026-07-05 | Widerstaende sind aktuell nur als Wert eingetragen. Massnahme: Toleranz ergaenzen, z. B. 10k0 1%. |
| B3 | Kondensatorwerte im Format: Wert/Spannung Klasse (z. B. 10u/16V X5R) | NOK, 2026-07-05 | Kondensatorwerte sind nicht durchgaengig im geforderten Format. Massnahme: Spannung/Klasse ergaenzen; C103/C115-Datenblattlink auf C0G korrigieren; Encoding C113/C120 korrigieren. |
| B4 | Anzahl der Bauteile korrekt | OK, 2026-07-05 | BOM-Anzahlen wurden aus KiCad exportiert und sind gruppiert; 59 BOM-Zeilen, 91 Platzierungen. |
| B5 | Footprints stimmen mit Bauteilen überein | Teilweise, 2026-07-05 | Footprints sind plausibel. Offene Punkte: Custom-Footprints und C131-Umgebung nach DRC-Korrektur erneut pruefen. |
| B6 | SMD/THT-Kennung enthalten (falls relevant) | Teilweise, 2026-07-05 | SMD/THT ist ueber Footprint erkennbar, aber nicht als eigene BOM-Spalte gepflegt. Massnahme: Spalte ergaenzen, falls fuer Einkauf/Bestueckung gefordert. |
| B7 | Alle Sonderteile (z. B. Kühlkörper) gelistet | OK, 2026-07-05 | Sonderteile wie Filter, Potentiometer, Buchsen, Testpunkte und PCB sind in der BOM enthalten. |
| B8 | Kein doppelter Eintrag für gleiches Bauteil | OK, 2026-07-05 | Keine doppelten BOM-Positionen fuer identische Bauteile erkannt. |
| B9 | Alle Bauteile sind eindeutig identifizierbar (Herstellerteilenummer; ggf. Bestellnummer und Hersteller) | Teilweise, 2026-07-05 | Viele MPNs sind eindeutig. Problemteile: TDA1072AT, SA612AD und SFZ455A sind legacy/EOL-Risiken; generische Testpunkte/PCB haben keine Bestellnummer. |
| B10 | Kommentare oder Hinweise für kritische Bauteile vorhanden | Teilweise, 2026-07-05 | Kritische Hinweise fehlen noch in eigener BOM-Spalte. Massnahme: EOL/Legacy fuer SA612AD/TDA1072AT/SFZ455A und C0G-Pflicht fuer Filterkondensatoren dokumentieren. |
| B11 | Nicht bestückte Bauteile sind gekennzeichnet | OK, 2026-07-05 | Keine DNP-Positionen vorgesehen; DNP-Spalte ist vorhanden und leer. |
| B12 | Verwendete Bauteile sind aktiv und lagernd | Teilweise, 2026-07-05 | Nicht alle Teile sind aktiv/lagernd. SA612AD ist no-longer-manufactured; TDA1072AT und SFZ455A muessen als Restposten/Alternative geplant werden. |
| B13 | Kritische bzw. schwer verfügbare Bauteile haben eine Second-Source (wenn möglich) | Teilweise, 2026-07-05 | Second Source fehlt fuer mehrere kritische Teile. Fuer TDA1072AT gibt es keinen direkten modernen Drop-in-Ersatz; fuer SA612 ggf. NE612/SA602-Varianten nur nach Pinout/Parameterpruefung. |
| B13 | Bauteile entsprechen den regionalen Vorschriften (REACH, RoHS, CE, etc.) | Teilweise, 2026-07-05 | RoHS/REACH ist nicht zentral nachgewiesen. Massnahme: Hersteller-/Distributor-Konformitaet fuer finale MPNs ablegen. |

# Projekt-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Jobset ist angelegt | OK, 2026-07-05 | Jobset ist angelegt. |
| P2 | DCR und ERC sind im Jobset enthalten | OK, 2026-07-05 | ERC und DRC sind im Jobset enthalten. |
| P3 | Gerber-Dateien im Jobset enthalten (Zeichnungsrahmen nicht exportieren) | OK, 2026-07-05 | Gerber-Dateien sind im Jobset enthalten; Zeichnungsrahmen wird fuer Gerber nicht benoetigt. |
| P4 | Pick-and-Place-Dateien im Jobset enthalten | OK, 2026-07-05 | Pick-and-Place-Dateien sind im Jobset enthalten. |
| P5 | Bohrdaten im Jobset enthalten | OK, 2026-07-05 | Bohrdaten sind im Jobset enthalten. |
| P6 | PDF vom Layout (Assembly für Top und BOT) im Jobset enthalten? Das PDF beinhaltet den Zeichnungsrahmen? | OK, 2026-07-05 | Layout-/Assembly-PDFs fuer Top/Bot sind im Export/Jobset vorhanden. |
| P7 | PDF vom Schaltplan im Jobset enthalten? Das PDF beinhaltet den Zeichnungsrahmen? | OK, 2026-07-05 | Schaltplan-PDF mit Zeichnungsrahmen ist im Export/Jobset vorhanden. |
| P8 | 3D-Modell-Export im Jobset enthalten | OK, 2026-07-05 | STEP/3D-Export ist vorhanden. |
| P9 | BOM/ iBOM im Jobset enthalten | OK, 2026-07-05 | BOM CSV und iBOM HTML sind vorhanden. |
| P10 | Versionierung / Revisionsstatus vorhanden (i. d. R. git) | Teilweise, 2026-07-05 | Git-Versionierung ist vorhanden. Massnahme: dirty working tree bereinigen und finale Revision/Datum setzen. |
| P11 | Alle Projektdateien strukturiert abgelegt in der Versionsverwaltung (i. d. R. git) abgelegt. Ignore-list gepflegt, keine temporären Dateien vorhanden (*.bak, *.clk, *.kiprl, etc.). Keine Dubletten vorhanden. | NOK, 2026-07-05 | Projektstruktur ist noch nicht abgabesauber: Lock-Dateien, Backup-/History-Dateien und unnoetige/untracked Dateien entfernen oder per Ignore-Liste ausschliessen. |
| P12 | Es existiert eine Inbetriebnahme- und Verifikationsstrategie mit einem Testablauf | Teilweise, 2026-07-05 | Inbetriebnahme ist ueber Testpunkte vorbereitet. Massnahme: Testablauf schriftlich festhalten: Versorgung, 8V/5V, LO/VCO, Mixer, IF, Demod, Audioausgang. |

# Kosten-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | Kosten | Kommentar / Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kosten für die PCB (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise für 10 dm² ohne Spezialanforderungen) | ca. 1,70-2,40 EUR/Stk bei 10 Stk; ca. 1,46-2,05 EUR/Stk bei 100 Stk, ohne Mindest-/Versandkosten | Berechnung nach Tabellenwert fuer 2-lagig und 10 dm2: Boardflaeche 115 mm x 50 mm = 0,575 dm2. Kosten proportional skaliert; echtes Herstellerangebot kann wegen Mindestpreis abweichen. |
| K2 | Kosten für Bauteile (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) | ca. 25-45 EUR/Stk; bei EOL-Beschaffung ggf. hoeher | Nach Template: 16 Widerstaende x 0,02 EUR = 0,32 EUR; 34 Kondensatoren x 0,05 EUR = 1,70 EUR. ICs, Filter, Potis und Stecker dominieren. TDA1072AT/SA612AD/SFZ455A koennen wegen Legacy/EOL deutlich teurer werden. |
| K3 | Kosten für die Bestückung (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) | ca. 9-23 EUR/Stk bei 10 Stk; ca. 4,5-8 EUR/Stk bei 100 Stk | 64 SMD-Platzierungen x 0,03 EUR = 1,92 EUR. 9 THT/mechanische Teile grob 1-6 EUR/Stk Bestueckaufwand. Einrichtkosten 50-150 EUR werden auf Stueckzahl umgelegt. |
| K4 | Prüfkosten (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) | AOI ca. 0,50-5 EUR/Stk; Funktionstest ca. 5-10 EUR/Stk ohne Adapter | Nach Template: AOI nach Komplexitaet. Funktionstest angenommen 5-10 min pro Baugruppe zu 1 EUR/min: Versorgung, 8V/5V, VCO/LO, Mixer/IF, Audioausgang. Pruefadapter nicht vorgesehen. |

# Erweiterung: Mikrocontroller und FPGA-Designs

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Sind alle FPGA-Bankspannungen korrekt? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F2 | Sind die IO-Standards bankweise kompatibel? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F3 | Sind Dedicated Pins korrekt genutzt? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F4 | Ist der Konfigurationsmodus festgelegt? Config Pullups vorhanden? JTAG vollständig und zugänglich? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F5 | Sind Ungenutzte IOs definiert? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F6 | Power-Sequencing geprüft und korrekt? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F7 | Regler Worst-Case berechnet? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F8 | Taktquellen nahe FPGA? PLL-Versorgung gefiltert? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F9 | Längenabgleich und Impedanz berechnet und dokumentiert? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F10 | Layout: ≥2 Vias pro Abblockkondensator? Kurze breite Strompfade? Keine Engstellen in Planes? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F11 | AGND/DGND Sternpunkt nur am Sternpunkt zusammengeführt? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F12 | Alle Referenzspannungen gefiltert? Feedback-Loops sind kurz (z. B. Spannungsversorgung)? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F13 | Digitale Rückströme führen nicht über Analogsignale? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |
| F16 | Boot-LEDs vorhanden? LEDs für die Versorgungsspannung? Debug-Serienwiderstände zum Auftrennen von Baugruppen vorhanden? | OK, 2026-07-05 | N/A - kein FPGA/programmierbarer Logikbaustein in diesem AM-Receiver-Projekt. |