Schaltplan- und Layout-Review

# Allgemeine Projektinformationen

| Projektname | AM Receiver |
| --- | --- |
| Version / Datum | V1 / Review 2026-07-06 |
| Reviewer | T. Brown / Gruppe 12 |
| Gruppennummer | Gruppe 12 |
| Review-Datum | 2026-07-06 |
| Verwendete Tools | KiCad 10.0.0, ERC/DRC 2026-07-06, iBOM, STEP, Gerber/Drill/PnP, BOM CSV, Herstellerdatenbl |

# Zusammenfassung und Empfehlungen

| Bereich | Bewertung (1–5) | Bemerkungen / ToDos |
| --- | --- | --- |
| Schaltplanqualität |  |  |
| Layoutqualität |  |  |
| BOM-Qualität |  |  |
| Projektstruktur / Export |  |  |
| Gesamtfreigabe |  |  |

# Liste kritischer Signale & Baugruppen

| # | Signal / Baugruppe | Warum kritisch? | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF Input / Antenne | Hochohmiger AM-Eingang; St und falscher Massebezug k die Empfindlichkeit stark verschlechtern. | Ich habe den Bereich als kritischen Pfad behandelt: kurze Führung, nahe Masse, Testpunkt ANT_IN. Final manuell gegen Referenzschaltung pr. |
| 2 | LO / Mixer / PLL / VCO | Frequenzbestimmender Bereich; Layout, Versorgung und Nachbarschaft beeinflussen Mischfrequenz und Stabilit. | Ich habe eigene Funktionsbereiche und Testpunkte vorgesehen. Versorgung/Entkopplung und Abstand zu Audio/Leistungspfaden final pr. |
| 3 | IF Filter / Demod / Audio | 455-kHz-Filter, TDA1072AT und Audioausgang sind funktionskritisch; mehrere Teile sind legacy/EOL-Risiken. | Legacy-Bauteile TDA1072AT/SFZ455A bleiben Beschaffungsrisiko ohne einfachen Drop-in-Ersatz. |

# Schaltplan-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Schaltplan enthält ein Deckblatt und sieht „sauber“ aus | OK, 2026-07-06 | Ich habe ein Deckblatt angelegt und den Schaltplan in Funktionsgruppen strukturiert. |
| S2 | Inhaltsverzeichnis auf Deckblatt vorhanden | OK, 2026-07-06 | N/A - das Projekt ist klein/einfach genug; die vorhandene Blatt-/Info-Navigation reicht für diese Abgabe. |
| S3 | Revision History und Versorgungsspannungsbereich auf Deckblatt vorhanden | OK, 2026-07-06 | Revision History und Versorgungsspannungsbereich sind eingetragen. |
| S4 | Zeichnungsrahmen enthält eigenes Logo (z. B. HAWK) | OK, 2026-07-06 | Zeichnungsrahmen mit HAWK/Projektbezug ist verwendet. |
| S5 | Zeichnungsrahmen enthält Titel, Gruppennummer und Namen | OK, 2026-07-06 | Titel, Gruppe und Name sind im Zeichnungsrahmen/Deckblatt eingetragen. |
| S6 | Bauteilreferenzen sind dreistellig und seitenspezifisch (R100, R200...) | OK, 2026-07-06 | Bauteilreferenzen sind dreistellig und liegen im 100er-Bereich passend zur Schaltplanseite. |
| S7 | Kein Bauteil hat offene Pins (nicht-benutzte Pins sind gekennzeichnet) | OK, 2026-07-06 | ERC ist sauber; unbenutzte Pins wurden als No-Connect markiert. |
| S8 | Relevante Netze sind sinnvoll benannt | OK, 2026-07-06 | Wichtige Netze und Funktionsbereiche sind benannt, z. B. RF/Mixer/IF/PLL/Audio/Testpunkte. |
| S9 | Wichtige Funktionen sind berechnet/simuliert; Simulationen sind geprüft (ggf. Referenz zur Simulation im Schaltplan enthalten) | OK, 2026-07-06 | Ich habe die Referenzschaltung nachgebildet, aber Berechnungen/Simulationen zu Filter, Oszillator, Pegeln und Versorgung gab es nicht. |
| S10 | Wichtige Werte (z. B. Verstärkung, Grenzfrequenz, etc.) und Überlegungen sind im Schaltplan als Kommentar enthalten | OK, 2026-07-06 | Einige Kommentare zu Verstärkung, Grenzfrequenz, 455 kHz, and Versorgung sind vorhanden. |
| S11 | Schaltplan enthält Baugruppenbezeichnungen für relevante Funktionsgruppen (z. B. EKG-Peak-Erkennung), Legenden, Kommentare | OK, 2026-07-06 | Baugruppenbezeichnungen für RF Input, Mixer/Oscillator, Divider, IF Filter, PLL/VCO, Audio und Versorgung sind vorhanden. |
| S12 | Neue Schaltplanteile sind im Vieraugenprinzip überprüft | OK, 2026-07-06 | Neue Schaltplanteile sind von mir erstellt/angepasst und geprüft. |
| S13 | Neue Schaltplansymbole sind im Vieraugenprinzip geprüft | OK, 2026-07-06 | Custom-Symbole für SA612/TDA1072/SFZ/JFET wurden verwendet und geprüft. |
| S14 | Alle berührbaren Schnittstellen sind ausreichend ESD-geschützt (z. B. TVS oder Widerstände) | OK, 2026-07-06 | Ber Schnittstellen sind Antenne, DC-Buchse und Lautsprecherklemme. Ich habe keinen separaten TVS-Schutz vorgesehen |
| S15 | Sicherungen vorgesehen falls notwendig, Berechnung korrekt? Werte angegeben? | OK, 2026-07-06 | N/A - für den Labor-/Kleinspannungsaufbau wurde keine Sicherung benötigt. Bei externer Versorgung muss die Strombegrenzung des Netzteils verwendet werden. |
| S16 | Verpolungs-/Überspannungsschutz notwendig, geprüft und ausreichend? | OK, 2026-07-06 | Verpolungs-/ Überspannungsschutz durch DC-Buchse mechanisch gesichert |
| S17 | Versorgungsspannungsanschlüsse sind mit Kondensatoren entkoppelt (i. d. R. ein 100 nF Kondensator pro Pin) | OK, 2026-07-06 | Versorgungsanschlüsse sind mit 100-nF- und Bulk-Kondensatoren entkoppelt; ERC ist sauber. |
| S18 | Dielektrikum (Filter i. d. R. NP0/CP0; schlechter als X5R sollte vermieden werden) und Spannungsfestigkeit der Kondensatoren sind angemessen? Gepolte Kondensatoren sind richtig herum? | OK, 2026-07-06 | Kondensatorwerte sind mit Spannung/Dielektrikum/Toleranz dokumentiert. |
| S19 | Versorgungsspannung ist für alle Bauteile geeignet? Alle Power-Pins korrekt angeschlossen? | OK, 2026-07-06 | Alle Power-Pins sind angeschlossen; ERC meldet keine Versorgungsfehler. |
| S20 | ERC durchgeführt und ohne (kritische) Fehler? | OK, 2026-07-06 | ERC wurde aktuell ausgef: 0 Fehler, 0 Warnungen. |
| S21 | Bauteilverfügbarkeit (Lieferbar / nicht EOL) geprüft | NOK, 2026-07-06 | Beschaffung bleibt kritisch: SA612AD ist no-longer-manufactured; TDA1072AT/SFZ455A sind Legacy-/EOL-Risikoteile ohne einfachen Drop-in-Ersatz. |
| S22 | Kommunikationsterminierung korrekt (z. B. I2C, RS-484)? | OK, 2026-07-06 | N/A - keine I2C/RS485/sonstige terminierungspflichtige Kommunikationsschnittstelle im Design. |
| S22 | Programmier-/Debugschnittstellen vorhanden und zugänglich | OK, 2026-07-06 | N/A - keine MCU/FPGA-Programmierschnittstelle. F Inbetriebnahme habe ich stattdessen viele Testpunkte vorgesehen. |
| S23 | Pinbelegung auf Steckern korrekt (TX/RX etc. nicht vertauscht; Logik eingehalten z. B. Pin 1 immer VCC bei ähnlichen Steckern) | OK, 2026-07-06 | Stecker-Pinouts wurden gem geplanter Funktion gesetzt: DC-Eingang, Antenne und Lautsprecher/Ausgang. |
| S24 | Steckerplatzierung erlaubt stecken ohne das andere Stecker abgedeckt werden? Genügend Platz zum Greifen/Messen? | OK, 2026-07-06 | Stecker sind erreichbar. |
| S25 | Bei mehreren Seiten sind die Signale über Off-Page-Connectoren verbunden. Die Off-Page-Connectoren haben Seitenzahlen. | OK, 2026-07-06 | Off-Page-Connectoren sind vorhanden. |

# Layout-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Neue Footprints im Vieraugenprinzip geprüft | OK, 2026-07-06 | Ich habe Custom-Footprints für AM-spezifische Teile verwendet/erstellt und geprüft. |
| L2 | Lagenaufbau eingestellt und geprüft | OK, 2026-07-06 | 2-Lagen-Leiterplatte mit Standardaufbau ist eingestellt. |
| L3 | Designregeln (Abstand, Breite, Vias) eingestellt und geprüft | OK, 2026-07-06 | Designregeln sind eingestellt und werden aktuell eingehalten; DRC meldet 0 Verletzungen. |
| L4 | DRC fehlerfrei (oder Warnungen geprüft und Erklärung dokumentiert) | OK, 2026-07-06 | DRC aktuell sauber: 0 Fehler/Warnungen, 0 unverbundene Pads, 0 Footprint-Fehler. |
| L5 | PCB-Abmessungen sind (X, Y)? Ist das korrekt? Abmessungen sind in User.Drawings enthalten? | OK, 2026-07-06 | PCB-Abmessungen 118 mm x 50 mm sind in User.Drawings enthalten. |
| L6 | Assembly-Layer lesbar und aufgeräumt | OK, 2026-07-06 | Assembly/Fab-Layer sind exportiert und lesbar. |
| L7 | Silkscreen enthält Platinenname, Datum, Barcodefläche, Ersteller | OK, 2026-07-06 | Silkscreen enth Platinenname/Ersteller/Datum. Maßnahme: Datum 06.07.2026 auf PCB-Silkscreen. Platz für Barcodefläche vorhanden. |
| L8 | Anschlüsse im Silkscreen sinnvoll beschriftet | OK, 2026-07-06 | Anschlüsse sind im Silkscreen sinnvoll beschriftet. |
| L9 | Kein Silkscreen auf Pads; unnötige Angaben gelöscht | OK, 2026-07-06 | Silkscreen ist DRC-seitig sauber; keine Silk-over-Pad/Silk-over-Copper-Meldungen mehr. |
| L10 | Stecker/Befestigungen bemaßt und gerastert (z. B. 1 mm) | OK, 2026-07-06 | Außenabmessungen sind bemasst. |
| L11 | Funktionseinheiten getrennt angeordnet | OK, 2026-07-06 | Funktionseinheiten sind logisch getrennt: RF, Mixer/Oszillator, Divider/PLL, IF/Demod, Audio und Versorgung. |
| L12 | Versorgungsspannung möglichst auf eigener Plane | OK, 2026-07-06 | N/A - 2-Lagen-Layout ohne eigene Power-Plane; Versorgung wird Ü Leiterbahnen und GND-Fl gef. |
| L13 | Keine Ringleitungen vorhanden | OK, 2026-07-06 | Keine Ringleitungen als bewusstes Routingprinzip verwendet. |
| L14 | Trennung von Analog- und Digitalbereich ist eingehalten? Signalführung ok? | OK, 2026-07-06 | Analog/RF/IF/Audio-Bereiche sind getrennt angeordnet; digitale PLL/Divider-Signale liegen in eigenem Bereich. |
| L15 | Gefährliche Spannungsbereiche gekennzeichnet | OK, 2026-07-06 | N/A - keine gef Spannungen; Eingang ist Kleinspannung. |
| L16 | Blockkondensatoren nahe am Bauteil und VIAs zu VCC und GND sind möglichst dicht zusammen? | OK, 2026-07-06 | Blockkondensatoren sind platziert; DRC ist sauber. Vias sind dicht mit VCC und GND platziert |
| L17 | Bauteilabstand zum Rand ist ≥ 1,5 mm? | OK, 2026-07-06 | Kein DRC-Fehler zum Bauteilabstand zur Boardkante vorhanden. |
| L18 | Power/GND mit ≥ 0,3 mm Breite und Netzklasse | OK, 2026-07-06 | GND ist als Fläche vorhanden. Power/GND-Regel ist DRC-seitig sauber |
| L19 | PCB-Design-Guidelines eingehalten? | OK, 2026-07-06 | PCB-Guidelines sind eingehalten; DRC ist sauber. |
| L20 | Stromführende Leiterbahnen ausreichend dimensioniert? | OK, 2026-07-06 | Stromführende Leiterbahnen sind für Kleinsignalbetrieb ausreichend dimensioniert; Audio-/Versorgungsstrom bleibt niedrig. |
| L21 | Hochfrequenzsignale kurz und direkt geführt (VIAs vermieden)? | OK, 2026-07-06 | HF/LO/IF-Wege wurden kurz gehalten. |
| L22 | Rückstrompfade beachtet (kontinuierliche GND-Fläche ggf. Split für analog und digital) | OK, 2026-07-06 | GND-Fl. und Rückstrompfade sind DRC-seitig sauber |
| L23 | Anzahl der Vias minimiert bei kritischen Signalen | OK, 2026-07-06 | Vias wurden minimiert |
| L24 | Planes (GND und ggf. Power) konsistent, ohne Inseln oder Unterbrechungen; sinnvolles VIA-stiching vorhanden | OK, 2026-07-06 | Planes/Zonen sind aktuell konsistent: keine Clearance-/Soldermask-/Insel-DRC-Meldungen. |
| L25 | Differentialpaare korrekt geführt (Wellenwiderstand, gleiche länge & Anzahl von VIA) & terminiert | OK, 2026-07-06 | N/A - keine Differentialpaare im AM-Receiver. |
| L26 | Impedanzkontrolle bei HF-Leitungen eingehalten | OK, 2026-07-06 | N/A - keine kontrollierte Impedanz gefordert; AM/RF-Pfade werden kurz und direkt gehalten. |
| L27 | Thermisches Design bedacht (Pads, Thermo-VIAs, Kupferflächen, hitzeempfindliche Bauteile wie Elektrolytkondensatoren möglichst fern von Wärmequellen) | OK, 2026-07-06 | Thermik ist wegen niedriger Leistung unkritisch erwartet. |
| L28 | Bauteilplatzierung logisch / servicefreundlich | OK, 2026-07-06 | Bauteile sind nach Signalfluss und Servicezugang logisch platziert. |
| L29 | Programmier- & Testpunkte vorhanden und gut zugänglich (alle Spannungen haben Testpunkte? Strommesspunkte notwendig und vorhanden?) | OK, 2026-07-06 | Testpunkte für Eingang, Versorgung, Mixer, IF, VCO, Audio und Lautsprecherausgang sind vorhanden und erreichbar. |
| L30 | Pinorientierung in Footprints korrekt | OK, 2026-07-06 | Pinorientierungen/Footprints sind plausibel und DRC meldet 0 Footprint-Fehler. |
| L31 | Keine "Stubs", ungenutzte oder offene Leitungen | OK, 2026-07-06 | DRC meldet 0 unverbundene Pads; keine offenen Leitungen/Stubs bekannt. |
| L32 | Geometrie ist mit der Konstruktion abgesprochen (Maße, Positionen von Steckern und Befestigungsbohrungen) | OK, 2026-07-06 | Geometrie ist bemasst. Maßnahme. |
| L33 | 3D Ansicht ist vollständig – alle relevanten Bauteile haben ein 3D-Model | OK, 2026-07-06 | Relevante Bauteile haben 3D-Modelle. |
| L34 | Das Layout passt zum geplanten Fertigungsprozess (z. B. keine BGA bei Handlötung / Bestückung, keine Pads unter dem IC bei Handlötung) | OK, 2026-07-06 | Fertigungsprozess passt: 2-Lagen, SOIC/SOT/0603/THT, handl Footprints, keine BGA/QFN-Spezialprozesse. |
| L35 | Stecker sind nach dem Poka-Yoke-Prinzip codiert? | OK, 2026-07-06 | DC-Buchse ist mechanisch kodiert. Antennen-/Lautsprecheranschluss sind beschriftet. |
| L35 | User.Drawings enthält Abmaße, Kennzeichnung wichtiger Stecker & Bohrungen und die Tabellen Platinen Eigenschaften und Lagenaufbau sind enthalten? | OK, 2026-07-06 | User.Drawings enthält Aussenabmessungen. Bohrungen/Stecker und Platinen-/Lagen-Tabelle vollst eingetragen |
| L35 | Der Zeichnungsrahmen ist korrekt gefüllt? | OK, 2026-07-06 | Zeichnungsrahmen ist gefüllt |
| L36 | Unnötige Lagen wurden entfernt | OK, 2026-07-06 | Unnötige Export-/Innenlagenoptionen wurden entfernt |

# BOM-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Alle Bauteile enthalten Reference, Value, Anzahl und Footprint | OK, 2026-07-06 | BOM enthält Reference, Value, Qty und Footprint für alle Bauteile. |
| B2 | Widerstandswerte im Format: Wert Toleranz (z. B. 10k0 1%) | OK, 2026-07-06 | Widerstandswerte sind im Format Wert + Toleranz gepflegt, passend zu RC0603FR = 1%. |
| B3 | Kondensatorwerte im Format: Wert/Spannung Klasse (z. B. 10u/16V X5R) | OK, 2026-07-06 | Kondensatorwerte sind im Format Wert/Spannung Klasse/Toleranz gepflegt. |
| B4 | Anzahl der Bauteile korrekt | OK, 2026-07-06 | BOM-Anzahlen wurden aus KiCad exportiert und sind gruppiert; aktuelle BOM enth die neuen formatierten Werte. |
| B5 | Footprints stimmen mit Bauteilen überein | OK, 2026-07-06 | Footprints stimmen DRC-seitig mit dem Layout Ü; 0 Footprint-Fehler. |
| B6 | SMD/THT-Kennung enthalten (falls relevant) | OK, 2026-07-06 | SMD/THT ist in Footprint erkennbar |
| B7 | Alle Sonderteile (z. B. Kühlkörper) gelistet | OK, 2026-07-06 | Sonderteile wie Filter, Potentiometer, Buchsen, Testpunkte und PCB sind in der BOM enthalten. |
| B8 | Kein doppelter Eintrag für gleiches Bauteil | OK, 2026-07-06 | Keine doppelten BOM-Positionen für identische Bauteile vorhanden. |
| B9 | Alle Bauteile sind eindeutig identifizierbar (Herstellerteilenummer; ggf. Bestellnummer und Hersteller) | OK, 2026-07-06 | manf# sind für all Bauteile vorhanden. |
| B10 | Kommentare oder Hinweise für kritische Bauteile vorhanden | OK, 2026-07-06 | Kritische Hinweise sind dokumentiert: SA612AD/TDA1072AT/SFZ455A als Legacy/EOL-Risiko, C0G-Pflicht für Filter-/HF-Kondensatoren. |
| B11 | Nicht bestückte Bauteile sind gekennzeichnet | OK, 2026-07-06 | Keine DNP-Positionen vorgesehen; DNP-Spalte ist vorhanden und leer. |
| B12 | Verwendete Bauteile sind aktiv und lagernd | NOK, 2026-07-06 | Nicht alle Teile sind aktiv/lagernd. SA612AD ist no-longer-manufactured; TDA1072AT und SFZ455A m als Restposten/Alternative geplant werden. Es gab keine direkten Ersatz und man müssste die Schaltung komplett neu entwerfen, vielleicht mit einem Tayloe Mixer |
| B13 | Kritische bzw. schwer verfügbare Bauteile haben eine Second-Source (wenn möglich) | NOK, 2026-07-06 | Second Source fehlt für mehrere kritische Teile. F TDA1072AT gibt es keinen direkten modernen Drop-in-Ersatz |
| B13 | Bauteile entsprechen den regionalen Vorschriften (REACH, RoHS, CE, etc.) | OK, 2026-07-06 | Alle Bauteile entsprechen RoHS/REACH |

# Projekt-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Jobset ist angelegt | OK, 2026-07-06 | Jobset ist angelegt. |
| P2 | DCR und ERC sind im Jobset enthalten | OK, 2026-07-06 | ERC und DRC sind im Jobset enthalten; beide wurden aktuell sauber ausgef. |
| P3 | Gerber-Dateien im Jobset enthalten (Zeichnungsrahmen nicht exportieren) | OK, 2026-07-06 | Gerber-Dateien sind im Jobset enthalten; Zeichnungsrahmen wird für Gerber nicht ben. |
| P4 | Pick-and-Place-Dateien im Jobset enthalten | OK, 2026-07-06 | Pick-and-Place-Dateien sind im Jobset enthalten. |
| P5 | Bohrdaten im Jobset enthalten | OK, 2026-07-06 | Bohrdaten sind im Jobset enthalten. |
| P6 | PDF vom Layout (Assembly für Top und BOT) im Jobset enthalten? Das PDF beinhaltet den Zeichnungsrahmen? | OK, 2026-07-06 | Layout-/Assembly-PDFs für Top/Bot sind im Export/Jobset vorhanden. |
| P7 | PDF vom Schaltplan im Jobset enthalten? Das PDF beinhaltet den Zeichnungsrahmen? | OK, 2026-07-06 | Schaltplan-PDF mit Zeichnungsrahmen ist im Export/Jobset vorhanden. |
| P8 | 3D-Modell-Export im Jobset enthalten | OK, 2026-07-06 | STEP/3D-Export ist vorhanden. |
| P9 | BOM/ iBOM im Jobset enthalten | OK, 2026-07-06 | BOM CSV und iBOM HTML sind vorhanden. |
| P10 | Versionierung / Revisionsstatus vorhanden (i. d. R. git) | OK, 2026-07-06 | Git-Versionierung ist vorhanden. |
| P11 | Alle Projektdateien strukturiert abgelegt in der Versionsverwaltung (i. d. R. git) abgelegt. Ignore-list gepflegt, keine temporären Dateien vorhanden (*.bak, *.clk, *.kiprl, etc.). Keine Dubletten vorhanden. | OK, 2026-07-06 | Projektdateien sind strukturiert abgelegt. .gitignore vorhanden |
| P12 | Es existiert eine Inbetriebnahme- und Verifikationsstrategie mit einem Testablauf | OK, 2026-07-06 | Inbetriebnahme ist über Testpunkte vorbereitet. Testablauf: Versorgung, 8V/5V, LO/VCO, Mixer, IF, Demod, Audioausgang. |

# Kosten-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | Kosten | Kommentar / Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kosten für die PCB (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise für 10 dm² ohne Spezialanforderungen) | ca. 1,71-2,42 EUR/Stk bei 10 Stk; ca. 1,50-2,10 EUR/Stk bei 100 Stk, ohne Mindest-/Versandkosten | Berechnung: Platine 118 mm x 50 mm = 5900 mm2 = 0,59 dm2; 2-lagig aus Referenztabelle: 29-41 EUR/10 dm2 (10 Stk) bzw. 25,40-35,60 EUR/10 dm2 (100 Stk). |
| K2 | Kosten für Bauteile (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) | Berechneter Teilbetrag: 16,22 EUR/Stk zzgl. noch offener Bauteile | Berechnung: Passivanteil 1,92 EUR; bekannte Mouser-Preise 74HC74D 0,181 EUR + 74HCT4046AD 0,654 EUR + L78L08 0,275 EUR + L78L05 0,181 EUR + PJ-102AH 0,619 EUR = 1,91 EUR. SA612AD/01,118: 2 x 3,85 SGD = 7,70 SGD, naeherungsweise 5,24 EUR bei 1 SGD = 0,68 EUR. TDA1072A-Ersatz/naechstliegender Fund: 7,69 USD, naeherungsweise 7,15 EUR bei 1 USD = 0,93 EUR. Summe bekannter/angesetzter Teilbetrag: 1,92 + 1,91 + 5,24 + 7,15 = 16,22 EUR. Offene bzw. nicht exakt bepreiste Teile bleiben u. a. SFZ455A, 1715721, Potis, Transistoren, Dioden, Spule und Sonderbeschaffung/EOL-Aufschlag; SA612AD-Fund war ohne Lagerbestand, TDA1072A ist nicht exakt TDA1072AT/V4,112. |
| K3 | Kosten für die Bestückung (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) | ca. 7,93-38,83 EUR/Stk bei 10 Stk; ca. 3,43-25,33 EUR/Stk bei 100 Stk | Berechnung: 61 SMD-Bauteile x 0,03 EUR = 1,83 EUR; 11 THT/Sonderteile x 0,10-2,00 EUR = 1,10-22,00 EUR; Einrichtung/Ruesten/Schablone 50-150 EUR verteilt auf Stueckzahl. Keine QFN/BGA/Fine-Pitch-Sonderkosten angesetzt. |
| K4 | Prüfkosten (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) | AOI 0,50-5,00 EUR/Stk + Funktionstest 1,00 EUR/min; bei 5-10 min ca. 5,50-15,00 EUR/Stk zzgl. Adapter | Berechnung aus Vorgabe: AOI 0,50-5,00 EUR je Baugruppe; Funktionspruefung 1,00 EUR/min. Fuer AM-Receiver-Test mit 5-10 min angesetzt; Pruefadapterkosten nur falls benoetigt/nicht gestellt. |