Schaltplan- und Layout-Review

# Allgemeine Projektinformationen

| Projektname |  |
| --- | --- |
| Version / Datum |  |
| Reviewer |  |
| Gruppennummer |  |
| Review-Datum |  |
| Verwendete Tools | z. B. KiCad 10.0.4, iBom, etc. |

# Zusammenfassung und Empfehlungen

| Bereich | Bewertung (1–5) | Bemerkungen / ToDos |
| --- | --- | --- |
| Schaltplanqualität |  |  |
| Layoutqualität |  |  |
| BOM-Qualität |  |  |
| Projektstruktur / Export |  |  |
| Gesamtfreigabe |  |  |

# Liste kritischer Signale & Baugruppen

| # | Signal / Baugruppe | Warum kritisch? | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVI | Differenzielles HF-Signal | Kontrolle auf Matched-Length & Matched Impedance |
| 2 | IIC | Sehr lang, Grundlage für die Funktion | Kritisches Review der Verlegung |
| 3 |  |  |  |

# Schaltplan-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Schaltplan enthält ein Deckblatt und sieht „sauber“ aus |  |  |
| S2 | Inhaltsverzeichnis auf Deckblatt vorhanden |  |  |
| S3 | Revision History und Versorgungsspannungsbereich auf Deckblatt vorhanden |  |  |
| S4 | Zeichnungsrahmen enthält eigenes Logo (z. B. HAWK) |  |  |
| S5 | Zeichnungsrahmen enthält Titel, Gruppennummer und Namen |  |  |
| S6 | Bauteilreferenzen sind dreistellig und seitenspezifisch (R100, R200...) |  |  |
| S7 | Kein Bauteil hat offene Pins (nicht-benutzte Pins sind gekennzeichnet) |  |  |
| S8 | Relevante Netze sind sinnvoll benannt |  |  |
| S9 | Wichtige Funktionen sind berechnet/simuliert; Simulationen sind geprüft (ggf. Referenz zur Simulation im Schaltplan enthalten) |  |  |
| S10 | Wichtige Werte (z. B. Verstärkung, Grenzfrequenz, etc.) und Überlegungen sind im Schaltplan als Kommentar enthalten |  |  |
| S11 | Schaltplan enthält Baugruppenbezeichnungen für relevante Funktionsgruppen (z. B. EKG-Peak-Erkennung), Legenden, Kommentare |  |  |
| S12 | Neue Schaltplanteile sind im Vieraugenprinzip überprüft |  |  |
| S13 | Neue Schaltplansymbole sind im Vieraugenprinzip geprüft |  |  |
| S14 | Alle berührbaren Schnittstellen sind ausreichend ESD-geschützt (z. B. TVS oder Widerstände) |  |  |
| S15 | Sicherungen vorgesehen falls notwendig, Berechnung korrekt? Werte angegeben? |  |  |
| S16 | Verpolungs-/Überspannungsschutz notwendig, geprüft und ausreichend? |  |  |
| S17 | Versorgungsspannungsanschlüsse sind mit Kondensatoren entkoppelt (i. d. R. ein 100 nF Kondensator pro Pin) |  |  |
| S18 | Dielektrikum (Filter i. d. R. NP0/CP0; schlechter als X5R sollte vermieden werden) und Spannungsfestigkeit der Kondensatoren sind angemessen? Gepolte Kondensatoren sind richtig herum? |  |  |
| S19 | Versorgungsspannung ist für alle Bauteile geeignet? Alle Power-Pins korrekt angeschlossen? |  |  |
| S20 | ERC durchgeführt und ohne (kritische) Fehler? |  |  |
| S21 | Bauteilverfügbarkeit (Lieferbar / nicht EOL) geprüft |  |  |
| S22 | Kommunikationsterminierung korrekt (z. B. I2C, RS-484)? |  |  |
| S22 | Programmier-/Debugschnittstellen vorhanden und zugänglich |  |  |
| S23 | Pinbelegung auf Steckern korrekt (TX/RX etc. nicht vertauscht; Logik eingehalten z. B. Pin 1 immer VCC bei ähnlichen Steckern) |  |  |
| S24 | Steckerplatzierung erlaubt stecken ohne das andere Stecker abgedeckt werden? Genügend Platz zum Greifen/Messen? |  |  |
| S25 | Bei mehreren Seiten sind die Signale über Off-Page-Connectoren verbunden. Die Off-Page-Connectoren haben Seitenzahlen. |  |  |
| S25 | Fiducials (Passermarken) vorhanden (in der Regel drei Stück auf Top und drei Stück auf Bot; möglichst weit auseinander). |  | Symbol: Fiducial Footprint: Fiducial: Fiducial_1mm_Mask2mm |

# Layout-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Neue Footprints im Vieraugenprinzip geprüft |  |  |
| L2 | Lagenaufbau eingestellt und geprüft |  |  |
| L3 | Designregeln (Abstand, Breite, Vias) eingestellt und geprüft |  |  |
| L4 | DRC fehlerfrei (oder Warnungen geprüft und Erklärung dokumentiert) |  |  |
| L5 | PCB-Abmessungen sind (X, Y)? Ist das korrekt? Abmessungen sind in User.Drawings enthalten? |  |  |
| L6 | Assembly-Layer lesbar und aufgeräumt |  |  |
| L7 | Silkscreen enthält Platinenname, Datum, Barcodefläche, Ersteller |  |  |
| L8 | Anschlüsse im Silkscreen sinnvoll beschriftet |  |  |
| L9 | Kein Silkscreen auf Pads; unnötige Angaben gelöscht |  |  |
| L10 | Stecker/Befestigungen bemaßt und gerastert (z. B. 1 mm) |  |  |
| L11 | Funktionseinheiten getrennt angeordnet |  |  |
| L12 | Versorgungsspannung möglichst auf eigener Plane |  |  |
| L13 | Keine Ringleitungen vorhanden |  |  |
| L14 | Trennung von Analog- und Digitalbereich ist eingehalten? Signalführung ok? |  |  |
| L15 | Gefährliche Spannungsbereiche gekennzeichnet |  |  |
| L16 | Blockkondensatoren nahe am Bauteil und VIAs zu VCC und GND sind möglichst dicht zusammen? |  |  |
| L17 | Bauteilabstand zum Rand ist ≥ 1,5 mm? |  |  |
| L18 | Power/GND mit ≥ 0,3 mm Breite und Netzklasse |  |  |
| L19 | PCB-Design-Guidelines eingehalten? |  |  |
| L20 | Stromführende Leiterbahnen ausreichend dimensioniert? |  |  |
| L21 | Hochfrequenzsignale kurz und direkt geführt (VIAs vermieden)? |  |  |
| L22 | Rückstrompfade beachtet (kontinuierliche GND-Fläche ggf. Split für analog und digital) |  |  |
| L23 | Anzahl der Vias minimiert bei kritischen Signalen |  |  |
| L24 | Planes (GND und ggf. Power) konsistent, ohne Inseln oder Unterbrechungen; sinnvolles VIA-stiching vorhanden |  |  |
| L25 | Differentialpaare korrekt geführt (Wellenwiderstand, gleiche länge & Anzahl von VIA) & terminiert |  |  |
| L26 | Impedanzkontrolle bei HF-Leitungen eingehalten |  |  |
| L27 | Thermisches Design bedacht (Pads, Thermo-VIAs, Kupferflächen, hitzeempfindliche Bauteile wie Elektrolytkondensatoren möglichst fern von Wärmequellen) |  |  |
| L28 | Bauteilplatzierung logisch / servicefreundlich |  |  |
| L29 | Programmier- & Testpunkte vorhanden und gut zugänglich (alle Spannungen haben Testpunkte? Strommesspunkte notwendig und vorhanden?) |  |  |
| L30 | Pinorientierung in Footprints korrekt |  |  |
| L31 | Keine "Stubs", ungenutzte oder offene Leitungen |  |  |
| L32 | Geometrie ist mit der Konstruktion abgesprochen (Maße, Positionen von Steckern und Befestigungsbohrungen) |  |  |
| L33 | 3D Ansicht ist vollständig – alle relevanten Bauteile haben ein 3D-Model |  |  |
| L34 | Das Layout passt zum geplanten Fertigungsprozess (z. B. keine BGA bei Handlötung / Bestückung, keine Pads unter dem IC bei Handlötung) |  |  |
| L35 | Stecker sind nach dem Poka-Yoke-Prinzip codiert? |  |  |
| L35 | User.Drawings enthält Abmaße, Kennzeichnung wichtiger Stecker & Bohrungen und die Tabellen Platinen Eigenschaften und Lagenaufbau sind enthalten? |  |  |
| L35 | Der Zeichnungsrahmen ist korrekt gefüllt? |  |  |
| L36 | Unnötige Lagen wurden entfern.t |  |  |

# BOM-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Alle Bauteile enthalten Reference, Value, Anzahl und Footprint |  |  |
| B2 | Widerstandswerte im Format: Wert Toleranz (z. B. 10k0 1%) |  |  |
| B3 | Kondensatorwerte im Format: Wert/Spannung Klasse (z. B. 10u/16V X5R) |  |  |
| B4 | Anzahl der Bauteile korrekt |  |  |
| B5 | Footprints stimmen mit Bauteilen überein |  |  |
| B6 | SMD/THT-Kennung enthalten (falls relevant) |  |  |
| B7 | Alle Sonderteile (z. B. Kühlkörper) gelistet |  |  |
| B8 | Kein doppelter Eintrag für gleiches Bauteil |  |  |
| B9 | Alle Bauteile sind eindeutig identifizierbar (Herstellerteilenummer; ggf. Bestellnummer und Hersteller) |  |  |
| B10 | Kommentare oder Hinweise für kritische Bauteile vorhanden |  |  |
| B11 | Nicht bestückte Bauteile sind gekennzeichnet |  |  |
| B12 | Verwendete Bauteile sind aktiv und lagernd |  |  |
| B13 | Kritische bzw. schwer verfügbare Bauteile haben eine Second-Source (wenn möglich) |  |  |
| B13 | Bauteile entsprechen den regionalen Vorschriften (REACH, RoHS, CE, etc.) |  |  |

# Projekt-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme / Problembeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Jobset ist angelegt |  |  |
| P2 | DCR und ERC sind im Jobset enthalten |  |  |
| P3 | Gerber-Dateien im Jobset enthalten (Zeichnungsrahmen nicht exportieren) |  |  |
| P4 | Pick-and-Place-Dateien im Jobset enthalten |  |  |
| P5 | Bohrdaten im Jobset enthalten |  |  |
| P6 | PDF vom Layout (Assembly für Top und BOT) im Jobset enthalten? Das PDF beinhaltet den Zeichnungsrahmen? |  |  |
| P7 | PDF vom Schaltplan im Jobset enthalten? Das PDF beinhaltet den Zeichnungsrahmen? |  |  |
| P8 | 3D-Modell-Export im Jobset enthalten |  |  |
| P9 | BOM/ iBOM im Jobset enthalten |  |  |
| P10 | Versionierung / Revisionsstatus vorhanden (i. d. R. git) |  |  |
| P11 | Alle Projektdateien strukturiert abgelegt in der Versionsverwaltung (i. d. R. git) abgelegt. Ignore-list gepflegt, keine temporären Dateien vorhanden (*.bak, *.clk, *.kiprl, etc.). Keine Dubletten vorhanden. |  |  |
| P12 | Es existiert eine Inbetriebnahme- und Verifikationsstrategie mit einem Testablauf |  |  |

# Kosten-Review-Checkliste

| # | Prüfkriterium | Kosten | Kommentar / Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kosten für die PCB (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise für 10 dm² ohne Spezialanforderungen) |  | Lagen; 10 Stück (pro Platine); 100 Stück (pro Platine). 1-lagig; 23,00 € – 35,00 €; 20,30 € – 30,50 €. 2-lagig; 29,00 € – 41,00 €; 25,40 € – 35,60 €. 4-lagig; 45,00 € – 68,00 €; 40,50 € – 60,80 €. 8-lagig; 78,00 € – 112,00 €; 70,80 € – 101,20 €. |
| K2 | Kosten für Bauteile (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) |  | SMD-Widerstand 0,02 € pro Stück, SMD-Kondensator 0,05 € pro Stück, IC und Stecker mit Mouser-Preisen |
| K3 | Kosten für die Bestückung (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) |  | SMD-Bauteile 0,03 € pro Stück Komplexe Bauteile (z. B. QFN, BGA, Fine-Pitch-IC): 0,10 € bis 0,5 € pro Stück THT-Bauteile 0,10 € pro Stück (Widerstände, Kondensatoren) bis 2 € pro Stück (Stecker, Trafos) 50 € bis 150 € Einrichtungskosten (Rüsten + Pasten-Schablone) |
| K4 | Prüfkosten (Stückzahlabhängig – Überschlagspreise) |  | AOI – abhängig von der Komplexität 0,50 € bis 5 € Funktionsprüfung – 1 € / min (ggf. zzgl Prüfadapterkosten, wenn nicht gestellt) |

# Erweiterung: Mikrocontroller und FPGA-Designs

| # | Prüfkriterium | OK / NOK Datum | Kommentar / Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Sind alle FPGA-Bankspannungen korrekt? |  |  |
| F2 | Sind die IO-Standards bankweise kompatibel? |  |  |
| F3 | Sind Dedicated Pins korrekt genutzt? |  |  |
| F4 | Ist der Konfigurationsmodus festgelegt? Config Pullups vorhanden? JTAG vollständig und zugänglich? |  |  |
| F5 | Sind Ungenutzte IOs definiert? |  |  |
| F6 | Power-Sequencing geprüft und korrekt? |  |  |
| F7 | Regler Worst-Case berechnet? |  |  |
| F8 | Taktquellen nahe FPGA? PLL-Versorgung gefiltert? |  |  |
| F9 | Längenabgleich und Impedanz berechnet und dokumentiert? |  |  |
| F10 | Layout: ≥2 Vias pro Abblockkondensator? Kurze breite Strompfade? Keine Engstellen in Planes? |  |  |
| F11 | AGND/DGND Sternpunkt nur am Sternpunkt zusammengeführt? |  |  |
| F12 | Alle Referenzspannungen gefiltert? Feedback-Loops sind kurz (z. B. Spannungsversorgung)? |  |  |
| F13 | Digitale Rückströme führen nicht über Analogsignale? |  |  |
| F16 | Boot-LEDs vorhanden? LEDs für die Versorgungsspannung? Debug-Serienwiderstände zum Auftrennen von Baugruppen vorhanden? |  |  |